ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Предлагаемая вниманию читателей книга- Э. Реда «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике» освещает основные вопросы разработки высокочастотных устройств приемопередающей аппаратуры. В ней описываются принципы действия различных элементов и функциональных узлов, приводится большое число практических схем приёмников, передатчиков, а также цифровых синтезаторов частоты, из которых состоят современные радиостанции (трансиверы).

Отдельное описание узлов, входящих в состав приемопередатчика, т. е. смесителей, фильтров, задающих генераторов, усилителей и др. с конкретными техническими данными и характеристиками, а также большое количество вариантов построения различных трактов позволяет быстро оценить ситуацию и выбрать оптимальные решения при проектировании. Теоретическая часть представлена кратко и носит чисто практический характер, что не перегружает читателя.

Автор описывает элементарные устройства: трансформаторы, ответвители, фильтры, диодные смесители, усилители. Помимо традиционных трансформаторов с магнитной связью он приводит также сведения о трансформаторах на линиях с электромагнитной связью, используемых для согласования низких импедансов мощных транзисторов с нагрузками в широком диапазоне частот. На рисунках даны схемы расположения обмоток, являющиеся своего рода наглядным пособием и упрощающие конструирование трансформаторов.

В книге рассмотрены синфазные и противофазные гибридные соединения (ответвители), которые находят широкое применение в технике связи для деления и суммирования мощностей. Дан также анализ различных фильтров (полосовых, ФНЧ, ФВЧ при различных аппроксимациях) и их характеристики: рассмотрены фильтры Чебышева, Баттерворта, Кауэра и др. В зависимости от конкретной задачи, для решения которой предназначен тот или иной фильтр, даются рекомендации по правильному выбору типа фильтра в различных местах тракта. При этом приводится порядок расчета, который доведен до уровня номограмм, что позволяет легко и быстро выбирать требуемую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) и обеспечивать необходимое подавление нежелательных частот. В концентрированном виде изложены важные с практической точки зрения рекомендации по проектированию фильтров. В книге также уделено значительное внимание кварцевым фильтрам в виде как решетчатых, так и лестничных структур. Приведены (в зависимости от назначения) рекомендации по выбору фильтров и расчетные формулы для их проектирования. Достаточно подробно рассмотрены вопросы проектирования диодных смесителей разных типов: балансных, кольцевых и др. При этом анализируются смесители для различных значений входной мощности.

Большое внимание уделяется усилителям. Рассматриваются разные типы усилителей в различных режимах работы. Приведенные характеристики позволяют быстро оценить необходимые'параметры усилителей в широком диапазоне частот. Конкретные схемы каскадов как на биполярных, так и на полевых транзисторах с указанием номиналов элементов упрощают проектирование. Аналогичные устройства обсуждаются в той или иной мере в работах [1-13], но в них отдельные функциональные узлы (усилители, фильтры и др.) обычно "рассматриваются в теоретическом плане и в большинстве случаев анализируются изолированно без связи с конкретными устройствами, в которых они применяются. Изложение в книге ведется с практических позиций, при этом учитывается роль данного устройства в зависимости от требований, предъявляемых к приемнику в целом.

Предисловие редактора перевода

Автор дал общий подход к проектированию приемников при различных уровнях внешнего шума и для разных диапазонов частот, а также привел важнейшие характеристики приемников, такие, как коэффициент шума, динамический диапазон, определяемый с позиции интермодуляционных искажений, и др.

Рассмотрены также варианты построения передатчиков. Представлены разнообразные схемы гетеродинных трактов кварцевых генераторов. Для упрощения конструирования приведены фотошаблоны некоторых устройств. Изучаются цифровые синтезаторы частоты, являющиеся непременным атрибутом современных приемопередатчиков. Естественно, что этому вопросу в книге уделено значительное внимание. Приводятся варианты схем построения синтезаторов, оцениваются достоинства и недостатки той или иной схемы в зависимости от предъявляемых к синтезатору требований, а также фазовые шумы различных синтезаторов.

Из указанных выше устройств состоит радиостанция (трансивер), которая может работать в различных режимах: телеграфном, в режиме с подавлением несущей, в однополосном режиме и др.

Приведен ряд интересных схемных решений, особенно при устранении помех и наводок; показаны способы решения неординарных задач, возникающих в практической работе.

При этом, как и в другой книге этого же автора «Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие» (М.: Мир, 1989), расчеты в гл. 2 доведены до уровня графиков, номограмм и таблиц, позволяющих даже тем, кто не обладает хорошей теоретической подготовкой, проводить необходимые расчеты при конструировании как приемопередающего устройства в целом, так и его отдельных узлов.

Глава 3 книги носит чисто справочный характер и весьма информативна, В ней приведены аналитические выражения, номограммы и графики для расчета различных элементов (катушек трансформатора, емкостей, индуктивностей и др.), требуемых для конструирования приемопередающих устройств. Даны номограммы и характеристики для расчета коэффициента стоячей волны (КСВ), эквивалентной шумовой температуры приемного устройства и других величин, необходимых разработчику при проектировании приемопередающих систем. Большинство рассмотренных в книге устройств широко используется в любой связной аппаратуре. Приведенные схемы, функционально законченные узлы, блоки имеют входное/выходное сопротивление, равное 50 Ом. 50-омная техника широко применяется в настоящее время в приемопередающей аппаратуре и имеет ряд достоинств, одно из которых заключается в том, что она позволяет без затруднений осуществить замену некоторых устройств на другие с требуемыми характеристиками.

Методическое построение книги дает возможность после краткого ознакомления со схемами проследить их применение и местоположение в различных трактах. Материал в книге изложен весьма удачно, причем каждая глава книги носит самостоятельный характер.

Книга может послужить хорошим пособием при разработке и конструировании различных устройств-от элементарных до функционально законченных, т. е. от смесителей, усилителей, фильтров и др. до сложных блоков передатчиков, приемников, цифровых синтезаторов частоты и т. д.

Книга будет весьма интересна широкому кругу инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и проектированием приемопередающих устройств и входящих в них элементов. Она полезна студентам вузов и техникумов при курсовом проектировании, а также квалифицированным радиолюбителям.

Ю. А. Лурье

Предисловие редактора перевода

Литература

1. Шумилин М. С. и др. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков.-М.: Радио и связь, 1987.

2. Муравьев О. Л. Радиопередающие устройства связи и вещания.-М.: Радио и св.язь, 1983.

3. Богданович Б. М. Нелинейные искажения в приемно-усилительных устройствах.-М.: Связь, 198D.

4. Петровский В. Н.    и   др.    Электромагнитная    совместимость   радиоэлектронных средств.-М.: Радио и связь, 1986.

5. Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи.-М.: Связь, 1972.

6. Радиоприемные устройства/Под ред. Барулина Л. Г.-М.: Радио и связь, 1984.

7. Справочник по элементам радиоэлектронных устройств/Под ред. Дулина В. Н. и др.-М.: Энергия, 1987.

8. Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования.-М.: ДОСААФ СССР, 1984.

9. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения (справочник)/Под ред. А. А. Чернышева.-М.: Энергоиздат, 1984.

10. Отечественные полупроводниковые приборы и зарубежные аналоги.-М.: Энергия, 1978.

11. Буга Н. Н. и др. Радиоприемные устройства.-М.: Радио и связь, 1988.

12. Манасевич В. А. Синтезаторы частоты: Пер. с англ.-М.: Связь, 1979.

13. Гассанов Л. Г. и др. Твердотельные устройства СВЧ в технике связи.-М.: Радио и связь, 1988.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждая из трех глав этого справочника охватывает широкий круг вопросов, богато иллюстрирована и практически не связана с другими.

В гл. 1 дается введение в так называемую 50-омную технику. Все устройства, относящиеся к этой технике, имеют общую черту: их схемные функции реализованы в виде модулей, имеющих одинаковое входное/выходное сопротивление, а именно 50 Ом. Примерами таких модулей могут служить фильтры, широкополосные смесители и усилители, которые вследствие стандартизации входных/выходных параметров очень просто соединяются друг с другом, образуя сложные радиоэлектронные и измерительные системы. В этой главе приведены также многочисленные данные о конструкции устройств, способах измерения параметров, размерах печатных плат и монтаже на них радиоэлементов.

В гл. 2 приводятся разнообразные схемы устройств приемной, передающей и измерительной техники. Все схемы относятся к реально функционирующей аппаратуре и пригодны для практического использования. Наряду с любительскими конструкциями здесь представлены профессиональные промышленные и военные разработки. Приведенные схемы находят чрезвычайно широкое применение: от простых устройств до сложнейших систем, функционирующих в диапазоне от звуковых до сверхвысоких частот и обрабатывающих как аналоговые, так и цифровые сигналы. В описании приводятся подробные сведения о номиналах, параметрах схем, расчетные соотношения, необходимые при проектировании, а также топология печатных плат и варианты монтажных схем. При этом используется важная особенность 50-омной техники: возможность «разделить» сложное устройство на подсистемы, которые можно проектировать независимо друг от друга. В гл. 2 излагаются разнообразные подходы к проектированию и приводятся соответствующие методики, основанные на количественных и качественных рекомендациях.

В гл. 3 собраны очень разнообразные по тематике практически необходимые данные, справочные материалы, примеры конструкции ВЧ-элементов и методы их расчета. Все эти сведения очень важны для практической деятельности радиоконструктора.

Все сказанное выше позволяет читателю составить представление о содержании и тематике книги.

Книга такого типа отвечает требованиям профессионалов и позволяет им «подсматривать через замочную скважину конкуренции», полупрофессионалы получают точные сведения о том, что им было известно до сих пор только в общих чертах. Научные работники, занимающиеся поисками нового и неизвестного, найдут много полезного при знакомстве с данной книгой, да и студенты, утомленные теорией, далекой от практики, получат замечательный обзор актуальных проблем, ожидающих их в будущем. Радиолюбители тоже проявят интерес к содержанию книги.

Теперь бросим краткий взгляд за кулисы специальных проблем: подробные принципиальные схемы промышленных и военных приборов, представляемые их изготовителями или пользователями, как правило, невозможно опубликовать вследствие обоснованных или необоснованных запретов. Тем не менее автор сделал все возможное, чтобы читатель получил в свое распоряжение упомянутый материал. Если вы все же заметите отсутствие той или иной информации, попытайтесь разыскать ее в других источниках, но не • забывайте, что при подготовке книги автор не имел права нарушать рамки закона.

Предисловие

Резюме

Данная книга содержит исключительно интересный и актуальный материал из практики специалистов по ВЧ-технике и может непосредственно использоваться в работе. Книга пригодна также для повышения уровня читателей без научно-инженерной подготовки; так как в ней систематически изложены основы соответствующих областей знаний без привлечения сложного математического аппарата.

Э- Ред

PS: Книги пишут чаще всего для того, чтобы прославиться. У этой книги другая цель: она должна принести пользу и доставить радость своему читателю. Она может долго служить Вам, читатель, если вы по своему желанию будете уточнять, развивать и детализировать материал, изложенный в ней, принимая во внимание все то, что относится к области ВЧ-техники. Все вышесказанное обращено и к производителям, и к продавцам радиоэлементов.

Э. Ред

Внимание!

При освещении в книге различных тем основные теоретические положения не приводятся. Соответствующую информацию можно получить из книг, список которых помещен в конце книги.

Сокращения и сокращенные слова разъясняются в разд. 3.4.

В математических соотношениях в основном используются базовые единицы: В, А, Вт, Ом, Гц и т. д. Отступления от этого правила сразу же отмечаются.

Важные замечания

При включении в эту книгу схем устройств и методов их проектирования не принималось во внимание патентное право. Преследовались исключительно учебные цели и делалась ориентация на любительские применения, поэтому эти схемы не должны использоваться в промышленном производстве Ч

Все схемы и технические сведения подготовлены автором чрезвычайно тщательно, и при их воспроизведении они подвергались эффективному контролю. Но несмотря на это, не исключены ошибки. Издательство «Францис» не предоставляет гарантий и не может нести юридической или какой-либо другой ответственности за последствия, которые могут произойти вследствие ошибочных данных. Автор и издательство заранее благодарны за сообщения об ошибках.

11 В противном случае следует брать разрешение у возможных владельцев лицензий.

1.   50-ОМНАЯ ТЕХНИКА

50-омные функциональные блоки-это надежные стандартные профессиональные системы (рис. 1.1.)

Рис. 1.1. Военный КВ-приемопередатчик, в ВЧ- и ПЧ-каскадах которого используются преимущественно 50-омные блоки. Это позволяет без труда соединять между собой его модули и, кроме того, дает возможность вносить отдельные изменения в модули для их модернизации в соответствии с прогрессивными техническими решениями или для образования различных модификаций. На рисунке изображены два контрольно-измерительных блока (а), собственно приемопередатчик (б) и антенный блок (усилитель мощности) (в).

Далее мы обсудим основы 50-омной техники. Твердое усвоение основополагающих понятий позволит вам при проектировании представить исходные данные таким образом, чтобы ограничиться незначительным числом несложных расчетов или использовать номограммы и рисунки для решения конкретной прикладной задачи, т. е. осуществить то, что называется «блицпроектирование». Следует отметить, что во многих приводимых ниже функциональных блоках входное/выходное сопротивление может несколько отличаться от 50 Ом.

1.1. Широкополосные трансформаторы

50-омные блоки имеют внутри себя цепи с сопротивлением, часто значительно отличающимся от 50 Ом и лежащим в пределах 1-500 Ом. К тому же необходимо, чтобы вход/выход 50-омного звена был симметричным или несимметричным. В атом смысле согласование должно выполняться относительно входов/выходов сигнала.

Для взаимного соединения ВЧ-блоков целесообразно использовать различные пассив-ные'устройства, обладающие широкой полосой пропускания, свободной от резонансов, а именно апериодические трансформаторы, выполненные в виде традиционных согласующихся трансформаторов (с магнитной связью) или трансформаторов на линии1'. Для оптимального использования полоса их рабочих частот должна быть выбрана несколько больше ширины спектра сигнала. Обмотки трансформатора размещаются чаще всего на тороидальном или трубчатом сердечнике из феррита, обладающем соответствующими

Рис. 1.2. Схема трансформатора и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при произвольном значении коэффициента трансформации 7„. Приведенные здесь расчетные формулы находят широкое применение.

частотными и мощностными свойствами с относительно высокой начальной магнитной проницаемостью ц; и высоким коэффициентом индуктивности AL.

Тщательный выбор размеров трансформатора приводит к тому, что вносимое им затухание aj будет менее 0,8 дБ, как правило 0,3-0,6 дБ, реже 0,1-0,3 дБ при сопротивлениях < 250 Ом, на частотах < 50 МГц. При этом коэффициент стоячей волны (КСВ) не превышает 1,25 (s < 1,25).

Прежде всего скажем немного о согласующих трансформаторах. Они позволяют получить желаемый коэффициент трансформации Za, значение которого может выбираться в широких пределах. Полоса рабочих частот составляет около пяти октав при сопротивлениях < 250 Ом. На более высоких частотах следует учитывать ухудшение коэффициента трансформации zq и уменьшение полосы пропускания, вызванные влиянием паразитной распределенной емкостной связи, а также значительное увеличение вносимого затухания aj.

Эквивалентная электрическая схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике трансформатора для Произвольного Z^ приведены на рис. 1.2. В данном случае можно включать трансформатор в режиме без поворота фазы. Этот трансформатор можно использовать и с двусторонней симметричной нагрузкой.

Расчетные соотношения, представленные на рис. 1.2, справедливы для всех случаев. Обмотки трансформаторов выполняются .скрученными меулу nnfinw проводами с целью получения оптимального коэффициента связи (на рисунках для наглядности показано параллельное расположение проводов). Обязательно соблюдайте верную фазировку включения обмоток, обращайте внимание на концы, обозначенные точками.

На рис. 1.3 представлены схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух трансформаторов, у которых Zg 1:| > 1... < 4\. В этом устройстве используется так называемая квазилиния, и поэтому оно обладает очень широкой полосой рабочих частот1'. Конструкция на основе коаксиального кабеля предпочтительнее в каскадах усиления мощности. В данном случае поворот фазы невозможен.

Схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике согласующего трансформатора с Zu 1:4:9 представлена на рис. 1.4. Поворот фазы невозможен; для преодоления этого недостатка можно использовать вариант схемы, изображенный на рис. 1.2.

Схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике трансформатора, согласующего симметричную и несимметричную нагрузки с Zu 1:|2:2|, изображена на рис. 1.5. Такую схему можно применять и в случае симметричной нагрузки с обеих сторон.

Схема еще одного симметрирующего трансформатора и расположение его обмоток

Рис. 1.3. Схемы двух трансформаторов и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации

Zu(l:|>1- <4|).

Рис. 1.4. Схема трансформатора и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zj (1:4:9).

Рис. 1.5.  Схема симметрирующего трансформатора и  расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zg (I :|2: 2|).

Рис. 1.6. Схема симметрирующего трансформатора и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zjj (I :>|2:2|).

Рис. 1.7.  Схема симметрирующего  трансформатора  и  расположение  обмоток  на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации 2„ (1 :<|2:2|).

Рис. 1.8. Схема согласующего трансформатора и расположение обмоток на трубчатом сердечнике при произвольном значении коэффициента трансформации Zjj. Трансформатор используется для передачи больших мощностей.

изображены на рис. 1.6. Этот трансформатор имеет 7ц 1: > |2:2|. Мы можем применять данную схему в случае симметричной нагрузки с обеих сторон.

На рис. 1.7 представлены эквивалентная схема и расположение обмоток симметрирующего трансформатора с Zjj I: <|2:2|. Эту схему можно использовать и в случае симметричной нагрузки с обеих сторон.

Схема и расположение обмоток на трубчатом сердечнике трансформатора с произ вольным Zfl см. на рис. 1.8. Эту схему можно применять для передачи больших мощное тей, в особенности при сопротивлениях <50 Ом в оконечных каскадах и возбудителя передатчиков. Возможно как синфазное, так и противофазное включение нагрузю Трансформатор может использоваться в однотактном режиме (класс А) в "качеств симметрирующего трансформатора или как симметричный с обеих сторон (см. рис. 1.8, а'

На рис. 1.9-1.12 представлены схемы и формулы для расчета емкостной компенсаци:

Рис. 1.9.   Эквивалентная   схема формулы для расчета компенсируь щих элементов трансформатора.

Рис. 1.10. Номограмма для опре ления компенсирующих емкосте{ рис. 1.9).

Рис. 1.11. Эквивалентная схем; формулы для определения компенсирующих элементов трансформатора в широком диапазоне частот.

Рис. 1.12. Номограмма для определения компенсирующих емкостей и индуктивностей (к рис. 1.11).

индуктивных составляющих рассеяния трансформаторов в высокочастотной области рабочих частот. Критерием, используемым при компенсации, является максимальная рабочая частота fMa,,., на которой измеряется L8 высокоомных обмоток при коротко-замкнутых низкоомных обмотках. Исходной величиной при расчете компенсации является Ls, а также допустимое значение КСВ (s). Вначале следует определить величины LB и Св, соответствующие заданному s, и, наконец, необходимо рассчитать значения Ct/C2 или Lj/Cj/Cj/I^; как правило, вычисленное значение L2 столь мало, что им можно пренебречь. При компенсации симметрирующих трансформаторов наличие среднего симметрирующего отвода симметричной обмотки не принимается во внимание (за исключением измерений).

Относительно компенсации согласующих традиционных трансформаторов следует, во-первых, отметить, что при сопротивлениях > 50 Ом она необходима только для обеспечения чрезвычайно широкой полосы пропускания. С другой стороны, трансформаторы, используемые в каскадах усиления мощности при сопротивлениях «50 Ом, должны компенсироваться всегда, даже при небольших полосах пропускания; при сопротивлениях < 10 Ом в диапазоне Гмажс ж 30 МГц, типичном для широкополосной коротковолновой техники, результирующее значение емкости С2 может достигать величины 1 нФ (!). Поэтому индуктивности обмоток (см. рис. 1.2) следует по возможности снижать.

И наконец, упомянем о трансформаторах на линии (с электромагнитной связью). Они в отличие от согласующих трансформаторов (с магнитной связью) должны иметь коэффициент трансформации, выраженный отношением квадратов целых натуральных чисел, таких, как I2, 22, З2 и т. д., что соответствует значениям Z^ 1:1, 1:4, 1:9 и т. д. Это ограничение можно рассматривать как недостаток; с другой стороны, трансформаторы данного типа обладают очень широкой полосой рабочих частот, достигающей десяти октав при сопротивлениях нагрузок < 500 Ом1'.

Рис. 1.13. Схемы двух трансформаторов на линии для противофазного включения нагрузок и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zu (1:1). Приведенные здесь формулы находят широкое применение.

Схемы и эскизы размещения обмоток на тороидальном сердечнике для двух фазо-инверсных трансформаторов при Zu 1:1 приведены на рис. 1.13. Синфазное включение нагрузок в данном случае невозможно, так как теряется функция линии. К неудовлетворительным результатам приводят попытки использовать этот тип трансформатора в качестве симметрирующего. Разновидность трансформатора, выполненного на коаксиальных кабелях, применяется в основном в каскадах усиления мощности.

Формулы, приведенные на рисунке, имеют широкое применение при проектировании. Конструктивная реализация линии с волновым сопротивлением Zw будет описана ниже. Всегда обращайте внимание на точки, обозначающие фазировку обмоток трансформатора, и подключайте многообмоточные структуры, строго соблюдая полярность.

На рис. 1.14 приведены электрические схемы и размещение обмоток на тороидальном сердечнике для двух симметрирующих трансформаторов с zq 1:1. Линия и вспомогательная обмотка выполняются с согласованным числом витков. Оптимальная конструкция трансформатора реализуется при использовании тороидального сердечника.

Схемы и размещение обмоток на тороидальном сердечнике для двух других симметрирующих трансформаторов с Z^ 1:1 изображены на рис. 1.15. Эти схемы имеют средний отвод (С) с симметричной обмотки (в отличие от схем на рис. 1.14). Обе линии должны обладать почти согласованными индуктивностями и размещаться на одном сердечнике.

Электрическая схема и расположение витков на тороидальном сердечнике для двух трансформаторов с Zu 1:4 приведены на рис. 1.16. Поворот фазы невозможен.

На рис. 1.17 представлены схемы и расположение обмоток для двух симметрирующих трансформаторов с Zu 1:|2:2|. Обе линии секции 1:4 должны содержать удвоенное количество витков по сравнению с обмотками секции 1:1. Если данная схема используется при симметричной нагрузке с обеих сторон, секция 1:1 может отсутствовать. Оптимальная конструкция трансформаторов реализуется при использовании тороидального сердечника.

Схемы и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух симметрирующих трансформаторов с Za 1:|1/8:1/8| представлены на рис. 1.18. Обе линии секции 4:1 должны содержать половинное число витков по сравнению с обмотками секции 1:1. И в данном случае при использовании устройства с симметричными нагрузками с обеих

Рис. 1.14. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации 7ц (1:1).

Рис. 1.15. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zfl (1:1).

Рис. 1.16. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации 2ц (1:4).

Рис. 1.17. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике нри коэффициенте трансформации Zjj (1: |2: 2|).

сторон секция 1:1 может отсутствовать. Оптимальная реализация предполагает, что в конструкции трансформатора используется тороидальный сердечник.

Схемы и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух трансформаторов с 7ц 1:9 показаны на рис. 1.19. Участок цепи, обозначенный цифрами 5-8, содержит обмотки с удвоенным числом витков по сравнению с обмотками 1-4. Синфазное включение нагрузок невозможно.

Рис. 1.18. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и рас- F положение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zjj (1: |1/8:1/8|).

Рис. 1.19. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и располо се-ние обмоток на тороидальном серде0 (икс при коэффициенте трансформации Z& 1:9).

Рис. 1.20. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zjj (1: |4,5 :4,5|).

На рис. 1.20 приведены схемы и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух симметрирующих трансформаторов с Z(j 1:| 4,5:4,51. Обе обмотки секции 1:9 должны содержать примерно в полтора раза больше витков, чем обмотки секции 1:1. Оптимальная реализация предполагает, что в конструкции трансформатора используется тороидальный сердечник.

Схемы и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух симметрирующих трансформаторов с Zjj 1:| 1/18:1/181 представлены на рис. 1.21. Обе обмотки секции 1:9 должны содержать примерно 0,67 витков от числа витков в обмотках секции 1:1. Для данного трансформатора при его симметричной нагрузке с обеих сторон секция 1:1 может отсутствовать. И в этом случае оптимальная реализация конструкции трансформатора предполагает, что используется тороидальный сердечник.

Схемы и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для двух трансформаторов с Zu 1:16 показаны на рис. 1.22. Обмотки секции со стороны нагрузки 16R должны содержать удвоенное число витков по сравнению с обмотками со стороны R. Поворот фазы невозможен.

На рис. 1.23 изображена номограмма для определения волнового сопротивления Zw двухпроводной линии. С ее помощью можно приближенно определить величину Zw, которая кроме всего прочего сильно зависит от характеристик изоляции проводов. Точное значение волнового сопротивления можно определить экспериментально путем измерений.

Рис. 1.21. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации Zfl (1: |1/18:1/18|).

Рис. 1.22. Схемы двух симметрирующих трансформаторов на линии и расположение обмоток на тороидальном сердечнике при коэффициенте трансформации 2й (1:16).

Рис. 1.23. Номограмма для определения волнового сопротивления Zw двухпроводных линий.

В соответствии с рис. 1.24 можно уменьшить эффективное волновое сопротивление Zw линии путем параллельного соединения двух ее отрезков, что аналогично параллельному включению активных сопротивлений. Обе двухпроводные линии следует свить между собой. Перекрестное соединение двух коаксиальных линий, согласно приведенной схеме, приводит к аналогичным результатам. Допуск на величину эквивалентного волнового сопротивления Zw параллельно включенных отрезков коаксиальных кабелей составляет заведомо меньше 10% и зависит в первую очередь от расстояния между экранами кабелей.

На рис. 1.25 иллюстрируется возможность увеличения эффективного волнового сопротивления Zw отрезка линии путем последовательного включения двух коаксиальных кабелей, что аналогично последовательному соединению активных сопротивлений. В данном случае экраны коаксиальных кабелей не подключаются, т. е. они разомкнуты по ВЧ. Допуск на величину эквивалентного волнового сопротивления Zw заведомо меньше 10% и зависит в первую очередь от расстояния между экранами кабелей. Включать таким образом витые двухпроводные линии не рекомендуется.

На рис. 1.26 показана схема емкостной компенсации индуктивности рассеяния для трансформатора на линии путем подключения емкостей С1 и С2. Их номиналы определяются, как правило, экспериментально, так как математическое решение чрезвычайно

Рис. 1.24. Уменьшение эффективного волнового сопротивления Zw двух линий путем их параллельного включения.

Рис. 1.25. Увеличение эффективного волнового сопротивления Zw двух коаксиальных кабелей путем их последовательного включения.

Рис. 1.26. Схема емкостной компенсации паразитных индуктивных компонент трансформаторов на линии в случае больших сопротивлений Zw. Представленные способы имеют основополагающее значение.

громоздко и поэтому обладает низкой точностью. Этот способ компенсации используется преимущественно при высоких значениях Zw, встречающихся в первую очередь при сопротивлениях менее 50 Ом. Критерием служит получение возможно более широкой полосы рабочих частот. Для типичных случаев использования в широкополосных КВ-устройствах с Гммс « 30 МГц требуются значения С от десятых долей пФ до 100 нФ; рекомендуется применять подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком. Предложенный метод компенсации имеет основополагающее значение и может использоваться для всех описанных в данном разделе разновидностей трансформаторов на линии.

1.2. Гибридные ответвители

Гибридные ответвители предназначены для деления или суммирования энергии высокочастотных сигналов, при этом взаимное влияние источников должно быть исключено. Кроме того, они должны обеспечивать точные фазовые соотношения выходных сигналов, в особенности это относится к фазовым сдвигам 0° и 0°/180°, так как сигналы с такой разностью фаз необходимы для устройств, работающих в однотактном и двухтактном режимах.

Гибридные ответвители состоят обычно из одного или нескольких широкополосных трансформаторов, подобных описанным в предыдущем разделе, а также из одного или нескольких активных резисторов1}, служащих для поглощения части мощности, поступающей не в противофазе (с нежелательным сдвигом фаз). В качестве трансформаторов предпочтительно использовать трансформаторы на линии вследствие их широко-полосности и присущих им хороших фазовых и амплитудных балансных свойств, от которых в значительной мере зависит развязка между входами Ах, т. е. взаимное влияние источников сигнала; величина Ах для оптимальной реализации конструкции составляет > 30 дБ в полосе частот до 150 МГц. В равной мере все сказанное относится к величинам собственного затухания а! и КСВ (s). В качестве поглощающих резисторов преимущественно используют безындуктивные металлопленочные резисторы; в случае режимов с большой мощностью сигнала предпочитают тонкопленочные компоненты в микро-полосковом или коаксиальном исполнении.

Прежде всего скажем о цепях с 0° фазовым сдвигом. Их условное обозначение с указанием фазовых соотношений и две функционально идентичные схемы с двумя фазорасщепляющими ветвями R3, R4 изображены на рис. 1.27. R1; R3 и R4 представляют собой источники сигнала и нагрузочные резисторы, которые включены в гибридный ответвитель вместе с поглощающим резистором R2. Обратите внимание на различные значения номиналов сопротивлений. Минимальная рабочая частота ГМ1Ш для входа R: составляет 0 Гц (!) и вообще зависит от типа используемого трансформатора. Независимо от многочисленных конфигураций Rt и R2, R3 и R4 развязаны между собой.

Схемы 0°-гибридных ответвителей, у каждого из которых имеются две фазорас-щепляющие ветви, приведены на рис. 1.28. На входы можно подключать нагрузки. Для данных схем частотная характеристика входа Rt не начинается от 0 Гц, а определяется частотными свойствами трансформирующей квазилинии.

На рис. 1.29 изображены две схемы 0° ответвителей с четырьмя расщепляющими ветвями. Нагрузки на входах здесь одинаковой величины. Как особое преимущество этих схем следует отметить возможность их реализации с использованием трансформаторов на линии.

Представленные здесь так называемые «столбовые»-структуры2) можно реализовать оптимальным образом в случае четного числа расщепляющих входов, т. е. 2, 4, 6 и т. д. В противоположность этому описанные ниже 4 схемы 0°-гибридных ответвителей свободны от указанных ограничений, но при своей реализации требуют больших затрат. Их условное обозначение с указанием фазовых соотношений, а также две схемы, каждая с двумя расщепляющими ветвями, изображены на рис. 1.30. Входы нагружены на различные сопротивления.

На рис. 1.31 показаны еще две разновидности 0°-схем, которые имеют одинаковые входные сопротивления.

На рис. 1.32 представлены две схемы 0° ответвителей, каждая с тремя расщепляющими цепями и одинаковыми входными сопротивлениями.

Наконец, на рис. 1.33 приведены схемы еще двух 0° ответвителей с четырьмя расщепляющими ветвями каждая и одинаковыми входными сопротивлениями.

Конфигурации, приведенные на рис. 1.30-1.33, используются в основном при передаче больших мощностей, например в случае параллельного включения нескольких усилителей мощности на общую нагрузку. При эксплуатации в данном режиме величину мощности Ptx, рассеиваемой балластным сопротивлением Rx, а также величину полезной мощности Р0, поступающей на общее нагрузочное сопротивление RL, можно рассчитать по формулам, приведенным в табл. 1.1. При расчетах предполагается, что недействующие (вы-

1) Речь идет о балластном сопротивлении. - Прим. ред.

2) В оригинале-Totem Pole-«тотемный столб» (жаргон, часто встречающийся в технической литературе).-Прим. ред.

Рис. 1.27.  Условное обозначение с указанием фазовых соотношений  и две схемы 0°-гибридных ответвителей с двумя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют разные входные сопротивления.

Рис. 1.28.  Схемы двух 0°-гибридных ответвителей с двумя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

Рис. 1.29. Схемы двух 0°-гибрид-ных ответвителей с четырьмя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

Рис. 1.30. Условное обозначение с указанием фазовых соотношений и две схемы 0°-гибридных ответвителей с двумя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют разные входные сопротивления.

Рис. 1.31. Схемы двух 0°-гиб-ридных ответвителей с двумя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

Рис. 1.32. Схемы двух 0°-гибридных ответвителей с тремя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

Рис. 1.33. Схемы двух 0°-гибридных ответвителей с четырьмя расщепляющими цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

ключенные) модули обладают сравнительно высоким сопротивлением, что типично для практики. Последняя формула в табл. 1.1 показывает, что Ptl сильно зависит от Rx. При использовании сигналов с неподавленной несущей мощность Р,х, рассеиваемая на Rx, должна равняться расчетной, а в случае сигналов с подавленной несущей мощность будет составлять одну треть от вычисленной величины Ptx.

Рис. 1.34. Условное обозначение с указанием фазовых соотношений и две схемы 0°/180"-1ибридных ответвите-лей, каждый из которых образован из 2 + 2 расщепляющих цепей. Эти схемы имеют разные входные сопротивления.

Рис. 1.34. Условное обозначение с указанием фазовых соотношений и две схемы 0/180 гибридных ответвителей, каждый из которых образован из 2+2   расщепляющихся цепей. Эти схемы имеют разные входные сопротивления.

И наконец, поговорим о 0°/180°-схемах. Их условное обозначение с указанием фазовых соотношений и две соответствующие схемы, каждая из которых содержит 2 + 2 расщепляющих цепи, изображены на рис. 1.34. В противоположность 0°-схеме сопротивление R2 будет в данном случае внешним элементом. Сопротивления R,-R4 можно свободно выбирать в качестве нагрузки или поглощающего элемента. Обратите внимание на то, что сопротивления R имеют различные значения. Значение нижней рабочей частоты fMHH для входа r! составляет в данной схеме 0 Гц, а вообще оно зависит от типа трансформатора. Между входами Ri и R2, а также R3 и R4 существует полная развязка, не зависящая от многочисленных возможных конфигураций схем.

Если требуется иметь одинаковые входные сопротивления для всех входов гибридного ответвителя, то следует использовать 0°/180°-схемы, изображенные на рис. 1.35. Для

Рис. 1.35. Схемы двух 0"/180"-гибридных ответвителей, каждый из которых образован 2 + 2 расщепляющимися цепями. Эти схемы имеют одинаковые входные сопротивления.

входа Rj этих схем область частот вблизи 0 Гц является нерабочей; величина нижней граничной частоты Гмнн рабочего диапазона зависит от частотной характеристики трансформирующей квазилинии.

Для всех схем, описанных выше, а в особенности для сложных, содержащих несколько трансформаторов и поглощающих сопротивлений, следует обращать особое внимание на электрическую симметрию, так как даже самые незначительные отклонения приводят к неприемлемому фазовому и амплитудному разбалансу, и в результате получаются значительные потери мощности и снижение Ах.

1.3. ВЧ-фильтры

Высокочастотные избирательные устройства (ВЧ-фильтры) выполняются, как правило, на основе L/C реализаций низкочастотных, высокочастотных и полосовых фильтров. Ниже мы обсудим реализацию подобных устройств при аппроксимации их характеристик полиномами Чебышева, Баттерворта (степенными) и эллиптическими (Кауэра) функциями.

Общее представление об амплитудно-частотных характеристиках фильтров можно получить, рассматривая рис. 1.36. Слева на рисунке изображена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра низкой частоты (ФНЧ) с полосой пропускания от 0 Гц до граничной частоты fc, выше которой, вплоть до бесконечности, расположена полоса задержания. В середине рисунка расположена АЧХ полосового фильтра (ПФ), полоса пропускания которого заключена между нижней fc и верхней fc граничными частотами, полоса задержания этого фильтра расположена от 0 Гц до fc и от fc до бесконечности. Справа на рисунке показана АЧХ фильтра высокой частоты (ФВЧ), полоса пропускания которого лежит от граничной частоты fc до бесконечности, а полоса задержания расположена ниже fc до нулевой частоты.

Более детально АЧХ изображена на рис. 1.37. Приведенные диапазоны допусков для функций Чебышева и Баттерворта справедливы для ФНЧ, ФВЧ и ПФ с учетом того, что они изображены в координатах нормированной расстройки П, причем значению Q = 1 соответствуют частота fc для ФНЧ и ФВЧ и частоты fc и fc для ПФ. При О. < 1 расположена полоса пропускания, а при £1>1-полоса задержания. Значение £2 = 0 соответствует нулевой частоте для ФНЧ, бесконечным частотам для ФВЧ и средней геометрической частоте fmg для ПФ. Величина ils соответствует граничной частоте fc, на которой достигается заданное значение затухания As. В пределах полосы пропускания фильтра задается неравномерность характеристики *А~^

Теперь поговорим о фильтрах нижних и высоких частот. На рис. 1.38 изображены схемы основных структур, частотные характеристики которых описываются функциями

Рис. 1.36. Общие определения амплитудно-частотных характеристик низкочастотных, полосовых и высокочастотных фильтров.

Рис. 1.37. Типовые амплитудно-частотные характеристики НЧ- и ВЧ-фильтров 3-го порядка, выполненных на L/C-элементах. Данные фильтры достаточно эффективно используются на практике.

Рис. 1.38. Типовые схемы фильтров Че-бышева и Баттерворта. Фильтры с характеристикой Чебышева обладают сравнительно более высоким отношением затраты/эффективность.

Чебышева и Баттерворта. Эти схемы соответствуют фильтрам третьего порядка (п = 3). В данном случае крутизна спада характеристики в полосе задержания составляет 18 дБ/октаву и обусловлена совместным влиянием каждого элемента, образующего фильтр (6 дБ/октаву). Сопротивления Rt и R2 представляют собой источник сигнала и нагрузку соответственно. Для типичных нечетных значений п они равноценны, так что можно допустить любое их расположение относительно входных клемм фильтра. На практике из-за меньшего значения собственного затухания А{ предпочитают П-образные ФНЧ и Т-образные ФВЧ, как содержащие меньшее число индуктивностей.

Результирующие избирательные свойства фильтров в зависимости от типа (Чебышева и т.д.) и порядка приведены на рис. 1.39 и 1.40. Эти рисунки служат для выбора оптимального аппроксимирующего полинома Чебышева или Баттерворта. По оси абсцисс откладывается значение Q8, нормированное к величине £1 = 1 = fc, где fc- граничная частота ФНЧ и ФВЧ. При проектировании ФНЧ используют непосредственно П > 1, а в случае проектирования ФВЧ необходимо использовать обратную величину -I/O.

Чтобы определить конкретные номиналы L/C, исходят из схем и расчетных формул, изображенных на рис. 1.41, при этом в расчетах используют в качестве исходных данных тип аппроксимирующей функции, порядок фильтра, значение граничной частоты и соответствующие коэффициенты Кт, приведенные в табл. 1.2.

Рис. 1.39. Зависимость характеристик избирательности фильтров Чебышева 3, 5, 7 и 9-го порядка для различных значений Ар.

Порядок расчета следующий: а) по формулам (рис. 1.41, внизу слева) определяют базовые значения LB и Св исходя из значений fc и R; б) вычисляют окончательные значения Сп и Ln, основываясь на значениях коэффициентов Кт, взятых из табл. 1.2 и зависящих от порядка п фильтра. Нумерация элементов С19 Llt Cn, Ln на рис. 1.41 соответствует третьему столбцу в табл. 1.2. Используя аналогичный порядок расчета, следует проектировать и эллиптические фильтры1}, типичные АЧХ которых изображены на рис. 1.42, а принципиальные схемы и расчетные формулы-на рис. 1.43. Задается требуемое значение As (в дБ), соответствующее Qs, а так как частотная характеристика фильтров этого типа в области выше fls сильно изрезана, то применение для расчета номограмм нецелесообразно. Соответствующая информация об обсуждаемых здесь функциях, необходимая при проектировании, приведена в зависимости от п в табл. 1.3-1.5. Эти таблицы содержат также значения Кт и Ц)п, нормированные к частоте L.

Рис. 1.40. Характеристики избирательности фильтров Баттерворта 3, 5, 7 и 9-го порядков.

Рис. 1.41. Эквивалентные схемы и формулы для расчета ФВЧ и ФНЧ с характеристиками Чебыше Баттерворта. Значения коэффициентов Кт для ФНЧ и ФВЧ приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Коэффициенты, используемые при расчете ФВЧ и ФНЧ 3, 5, 7* и 9-го порядков с различными характеристиками Чебышева и Баттерворта (к рис. 1.41)

Сводка практически используемых основных параметров фильтров приведена в табл. 1.6, где указаны минимально допустимые значения собственной добротности индуктивностей Q0L на частоте fc и максимальные допуски (в %) для номиналов элементов фильтра. Предполагается также, что собственная добротность конденсаторов Q0c по меньшей мере в 10 раз превышает добротность катушек индуктивности Q0L, т.е. Q0c > |10Q0iJ, что является основным практическим требованием. Катушки с оптимальной добротностью можно реализовать только при нагрузочных сопротивлениях фильтра

Рис. 1.42. Типовые характеристики эллиптических фильтров. По сравнению с другими фильтрами, обладающими характеристиками с аналогичными параметрами п и Ар, эллиптические фильтры имеют лучшее отношение затраты/эффективность .

Рис. 1.43. Эквивалентные схемы и формулы для расчета эллиптических ФНЧ и ФВЧ (коэффициенты Кт для ФНЧ и ФВЧ приведены в табл. 1.3-1.5).

(Rx = R2), находящихся в пределах от 25 до 200 Ом, что, вообще говоря, не является значительным ограничением. Значения обоих R должны отличаться не более чем на 5% от номинальной величины. Следует отметить, что описанные фильтры будут обладать требуемыми параметрами только в случае тщательного выполнения всех требований и

Таблица 1.4. Коэффициенты, используемые при расчете различных эллиптических ФВЧ и ФНЧ 7-го порядка (к рис. 1.43)

Таблица 1.5. Коэффициенты, используемые при расчете различных эллиптических ФВЧ и ФНЧ 9-го порядка (с рис.  1.43)

Таблица 1.6. Типичные для фильтров значения ненагруженной собственной добротности катушек индуктивности и соответствующие диапазоны допусков*

предположений, положенных в основу расчетов. Кроме того, можно приближенно считать, что для значений fc порядка 3-6 октав действительное значение собственного затухания А, составляет Ар плюс 0,2-0,3 дБ на каждую индуктивность фильтра, а при значениях полосы пропускания, отличных от вышеуказанного диапазона, величина А должна считаться несколько большей. Теперь скажем несколько слов о полосовых фильтрах. Мы будем различать два типа таких фильтров: узкополосные и широкополосные. Для первых отношение полосы пропускания Вр к средней геометрической частоте fmg меньше или равно 10%, а для вторых- больше 10%. Узкополосные полосовьк фильтры можно относительно просто реализовать на основе сравнительно высокодоб' ротных элементов только при аппроксимации их характеристики функциями Баттерворта

В дальнейшем речь пойдет об интегральных структурах 2-го и 3-го порядков, т.е. с двумя-тремя контурами. В табл. 1.7 представлены элементарные соотношения для расчета частотно-зависимых параметров фильтров.

Вообще, трехконтурные структуры- оказываются предпочтительными, особенно с неравномерностью Ар = 0,1 дБ и чебышевской характеристикой. Базовыми будут ФНЧ 3-го порядка П- и Т-конфигураций, изображенные на рис. 1.38 слева. Если Вр^30%, используют П-звенья, а если Вр от 30% до 70%-Т- и П-звенья; при еще больших значениях относительной полосы пропускания рекомендуется реализовывать полосовой фильтр в виде каскадно соединенных фильтров низких и высоких частот. Избирательные

Таблица 1.7. Элементарные формулы для расчета частотных параметров полосовых фильтров (ПФ)

Рис. 1.44. Номограмма для определения оптимальных значений резонансного сопротивления в зависимости от ширины полосы пропускания для чебышевских и баттервортовских полосовых фильтров 3-го порядка в интегральном исполнении (см. также рис. 1.45).

Рис. 1.45.   Синтез   схем   полосовых   фильтров   в   интегральном   исполнении   с  характеристиками Чебышева и Баттерворта 3-го порядка (см. рис. 1.44 и табл. 1.8).

свойства фильтров зависят от их типа, что следует из рис. 1.39 и 1.40; для п = 3 нормированная расстройка ПХДХ вычисляется по формуле, приведенной в табл. 1.7. На рис. 1.44, 1.45 и в табл. 1.8 представлена типовая методика проектирования. При использовании приведенного метода и расчетных формул следует обращать особое внимание на соотношения между Вр, Q0L и |АР + А(|. На рис. 1.46 сконцентрированы данные, важные с практической точки зрения и полезные в ходе проектирования; следует отметить, что при расчете полосовых фильтров с чебышевской характеристикой, имеющих узкую полосу пропускания Вр, можно получить практически нереализуемые значения собственной добротности катушек индуктивности Q0L-

Избежать этой трудности можно, если при расчетах использовать практически достижимые значения Q0L, полученные в результате измерений или оценочных расчетов. В этом случае достаточно считать, что значение Q0L равно удвоенной добротности фильтра QF. В результате этого предположения значение А; будет более высоким. В качестве примера возьмем схему, часто применяемую в узкополосных ВЧ-усилителях, а именно П-образную схему с двумя параллельными колебательными контурами в интегральном исполнении. Соответствующая методика проектирования этого полосового фильтра с характеристикой Баттерворта второго порядка приведена на рис. 1.47 и в табл. 1.9, а его избирательные свойства иллюстрируются на рис. 1.48 и 1.40 (п = 2).

Следует отметить, что три или два колебательных контура полосового фильтра должны рассчитываться независимо от величины Вр на основе значения частоты fmg. Корректное значение Вр получается в результате совместного включения колебательных

Таблица 1.8. Метод расчета схем, приведенных на рис. 1.45. Наряду с нижеприведенными формулами при проектировании используются значения Ар, соответствующие ФНЧ 3-го порядка

Рис. 1.46. Практически достижимые параметры полосовых фильтров в интегральном исполнении с характеристиками Чебышева и Баттерворта 3-го порядка (ВР-Т„3 и ВР   В„3)

Рис. 1.47. Схема интегрального полосового фильтра (ПФ) 2-го порядка с характеристикой Баттервор-та (ВР-В„2).

Рис. 1.48. Зависимость вносимого затухания от отношения ненагруженной добротности катушек к добротности фильтра для интегральных ПФ с характеристикой Баттерворта 1, 2 и 3-го порядков.

Таблица 1.9. Метод расчета схемы, приведенной на рис. 1.47, с характеристикой Баттерворта

Рис. 1.49. Основное представление АЧХ при каскадировании интегральных ПФ с характеристикой Баттер-ворта (см. табл. 1.10).

контуров и шунтирования их сопротивлениями Ri и R2. Для полосового фильтра 3-го порядка ВРп3 необходимо иметь в виду, что значения граничных частот fcl и fc2 определяются внешними колебательными контурами, а величина Ар зависит от внутреннего контура, соединяющего внешние.

В случае, если к избирательным свойствам полосовых фильтров Баттерворта (ПФ-Б) с Ар = 3 дБ предъявляют особые требования, т. е. хотят, чтобы неравномерность спектра полезного сигнала Ар составляла, как и для полосовых фильтров Чебышева (ПФ-Ч), десятые доли децибела, тогда величина Вр фильтров Баттерворта будет больше, чем ширина спектра сигнала. Эта зависимость подтверждается характеристиками, приведенными на рис. 1.49. О требуемой величине Вр+ для полосовых фильтров, образованных каскадным включением звеньев Баттерворта 2-го и 3-го порядков, можно судить на основе данных табл. 1.10. В этой таблице приведены также величины Вр+ для двух каскадно включенных полосовых фильтров Баттерворта, для каждого из которых Ар = 3 дБ; при этом предполагается, что развязка между каскадами Ах составляет не менее 10 дБ.

Что касается проектирования широкополосных (Вр > 70%) полосовых фильтров из ФНЧ и ФВЧ, то можно рекомендовать использовать методы, изложенные ранее. В данном случае оба фильтра независимо друг от друга формируют склоны частотной

Таблица 1.10. Значения Вр для каскадно включенных полосовых фильтров Баттерворта (к рис. 1.49)

Рис. 1.50. Схема полосового диплексера и формулы для его расчета.

характеристики полосового фильтра и могут непосредственно каскадироваться. Также можно соединять интегральные полосовые фильтры с ФНЧ и ФВЧ.

В заключение рассмотрим так называемые диплексеры. Если необходимо соединить друг с другом две функциональные цепи, одна из которых является широкополосной, а другая, наоборот, обладает узкой полосой пропускания, то это можно сделать посредством специальной согласующей цепи, представляющей собой полосовой фильтр с характеристикой Баттерворта и образованный элементами L, С и R. Типичным примером устройства такого рода является цепь связи между диодным кольцевым смесителем и предусилителем ПЧ в приемнике. Оптимальная структура подобного устройства и соответствующие расчетные формулы приведены на рис. 1.50. Рекомендуется использовать колебательные контуры с одинаковыми полосами Вр (по уровню-3 дБ). Для получения минимального значения aj необходимо применять индуктивности с максимально возможным значением Q0L-

1.4. Кварцевые ПЧ-фильтры

Фильтрация сигналов промежуточной частоты (ПЧ) осуществляется, как правило, путем использования серийно выпускаемых кварцевых или монолитных фильтров, номенклатура которых чрезвычайно разнообразна. Для ряда устройств, таких, как преселекторы, системы с многократным преобразованием частоты, линии задержки в системах подавления импульсных помех, избирательные каскады в приемниках специального назначения, необходимо разрабатывать индивидуальные схемные решения. Во всех случаях желательно применять устройства минимальной сложности.

Учитывая вышесказанное, рассмотрим реализацию кварцевых полосовых избирательных цепей в виде решетчатых структур 2-го и 4-го порядков с характеристиками, аппроксимированными функциями Чебышева, Баттерворта и Гаусса, а также в виде многозвенных лестничных структур 2, 3 и 4-го порядков с чебышевской характеристикой. Все эти фильтры, как правило, реализуются путем соединения стандартных, выпускаемых серийно избирательных элементов. В дальнейшем изложении используются основные определения и понятия, относящиеся к полосовым фильтрам, приведенные в разд. 1.3 при описании L/C-цепей.

Рассмотрим полосовые фильтры, имеющие решетчатую структуру. Фильтры данного типа, реализованные на основе наиболее распространенных, серийно выпускаемых кварцевых резонаторов, и представленная ниже простая методика их проектирования позволяют получить типичное значение относительной ширины полосы пропускания Вр ~ 0,02-0,35%, т.е. 200-3500 Гц на 1 МГц, что, впрочем, не является значительным ограничением для основных практически важных случаев.

На рис. 1.51 изображены соответствующие функции для фильтров с различными характеристиками. Следует отметить, что значение затухания на частотах fcl и fc2 для всех характеристик составляет 3 дБ, и это позволяет осуществить их непосредственное сравнение. На рис. 1.52 и 1.53 приведены рекомендуемые схемы фильтров и формулы

Рис. 1.51. Типовые параметры фильтров с характеристиками Чебышева (Т), Баттерворта (В) и Гаусса (G) 2-го и 4-го порядков.

для их проектирования. В табл. 1.11 даны соответствующие коэффициенты к и q, используемые при расчетах. Информация о типичных значениях L/C широко распространенных кварцевых резонаторов дается на рис. 1.54. На рис. 1.55 изображены переходные характеристики (отклик на скачок напряжения на входе) рассмотренных решетчатых фильтров 4-го порядка. Величины сопротивлений R1 и R2 этих фильтров в общем значительно больше 50 Ом. Если необходимо использовать данные устройства с каскадами, имеющими меньшее входное/выходное сопротивление, то согласование можно осуществить путем уменьшения числа витков во входной/выходной обмотке трансформатора или путем применения трансформаторов с отводами (автотрансформаторное включение). Этот способ иллюстрируется в табл. 1.9; вполне допустимо, что

Рис. 1.52.    Схема   решетчатого   полосового фильтра 2-го порядка и расчетные формулы.

Рис. 1.53.   Схема   решетчатого   полосового фильтра 4-го порядка и расчетные формулы.

Таблица 1.11. Коэффициенты для расчета полосовых фильтров, приведенных на рис. 1.52 и 1.53

Вообще говоря, наилучшими избирательными свойствами обладают полосовые фильтры с чебышевской характеристикой. С точки зрения задержки сигнала и оптимизации группового времени запаздывания лучшие результаты можно получить, используя полосовые фильтры с характеристикой Баттерворта и особенно Гаусса. Необходимо иметь в виду, что, хотя в основу расчета положен чебышевский полосовой фильтр с Ар = 0,1 дБ, практически неравномерность характеристики фильтра в полосе пропускания достигает почти 2 дБ.

Рассмотрим многозвенные лестничные фильтры. Они обладают несимметричной частотной характеристикой и могут удовлетворить практически любым разумным требованиям. Фильтры этого типа применяются в основном в диапазоне 3-12 МГц,

Рис. 1.54. Типовые значения L/C высококачественных кварцевых резонаторов, выпускаемых серийно.

Рис. 1.55. Переходная характеристика решетчатого кварцевого фильтра 4-го порядка.

так как на более низких частотах и особенно на более высоких нельзя использовать распространенные, серийно выпускаемые кварцы. Можно рекомендовать для данных фильтров следующий диапазон значений полосы пропускания Вр: 0,007-0,1%, т.е. 70-1000 Гц на 1 МГц. Для фильтров с Вр ^ 0,03% можно использовать кварцы с относительно невысокой добротностью, имеющие низкую стоимость.

На рис. 1.56 приведены типичные частотные характеристики лестничных фильтров 2, 3 и 4-го порядков, а также соответствующих двухкаскадных фильтров. На рис. 1.57 изображены схемы фильтров и расчетные формулы.

Рис. 1.56. Типовая амплитудно-частотная характеристика лестничных полосовых фильтров 2, 3 и 4-го порядков, в том числе для двух последовательно соединенных идентичных каскадов.

Рис. 1.57. Схемы лестничных полосовых фильтров 2, 3 и 4-го порядков и расчетные формулы.

Рис. 1.58. Типовая зависимость входного сопротивления лестничных полосовых фильтров, изображенных на рис. 1.57, от частоты.

Таблица 1.12. Коэффициенты для расчета полосовых фильтров, приведенных на рис. 1.57.

Рис. 1.59. Широкополосные избирательные согласующие цепи для лестничного полосового фильтра.

Рис. 1.60. Значения реактивных сопротивлений компонент фильтров приведенных на рис. 1.59.

На рис. 1.58 показана зависимость входного сопротивления фильтров от частоты fmg при различных значениях Вр; зависимость при промежуточных значениях Вр можно получить с достаточной точностью путем интерполяции. В табл. 1.12 приведены значения коэффициентов Кт, используемые при расчетах.

Для перехода от относительно высокого значения входного сопротивления фильтра (R) к величине 50 Ом (R50) можно использовать схемы, изображенные на рис. 1.59, для которых значения реактивных элементов приведены на рис. 1.60.

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания для лестничных структур составляет 1-2 дБ и пропорционально увеличивается при их каскадировании. В этом случае предполагается, что взаимная развязка между каскадами (А,) составляет более 10 дБ.

Во всех описанных здесь полосовых кварцевых фильтрах необходимо применять кварцы, допуск резонансной частоты которых не превышает 20% от Вр фильтра, например для Вр«2000 Гц он составляет < 400 Гц. При величине Вр«0,025% значение вносимого затухания As для решетчатого фильтра равно 1-2 дБ, а для лестничного-0,08-1,5 дБ. Вносимое затухание As увеличивается с ростом числа кварцев и снижается пропорционально росту Вро/0, при этом величина А| зависит от собственной добротности кварцевых резонаторов. Согласующие цепи, изображенные на рис. 1.59, вносят дополнительное затухание от 0,3 до 0,5 дБ в зависимости от числа индуктивностей. Всегда следует использовать катушки индуктивности с максимальной ненагруженной добротностью qjl.

1.5. Широкополосные диодные смесители

В .данном разделе рассмотрены схемы пассивных устройств, в которых применяются сверхвысокочастотные смесительные диоды Шотки. Термин «пассивные» означает, что рассматриваемые устройства обладают собственным затуханием и способны к развязке последующих каскадов. Это свойство особенно ценно для снижения интермодуляционных искажений1' в проектируемых приемниках и при применении в модуляторах передатчиков, где для дальнейшего усиления мощности используются специально спроектированные усилители. Чтобы получить высокие, качественные показатели, необходимо использовать балансные устройства; оптимальной с этой точки зрения является схема двойного балансного кольцевого смесителя.

Как  основные  качественные  показатели для схем смесителей используются так называемая  «точка  пересечения  3-го  порядка»  IP,,2'  и  связанное  с  ней  значение _мошности гетеродина Pfi.

Общеупотребительной будет следующая классификация: Очень низкий уровень 1РВ        < + 7 дБм Рц     < 0 дБм Низкий уровень ~ + 13 дБм         ~ + 7 дБм Средний уровень                        ~ + 20 дБм         ~ + 13 дБм Высокий уровень                       ~ + 25 дБм         ~ + 17 дБм Очень высокий уровень             > + 30 дБм        > + 20 дБм

Пассивные смесители двух первых названных выше классов на практике используются редко; смесители этих классов, как правило, выполняются в виде интегральных микросхем. Распространенное название «смеситель стандартного уровня мощности» относится, вообще говоря, к устройству второго класса: смесителю низкого уровня.

1} Интермодуляция-возникновение помех на выходе устройства при действии на его входе двух или более сигналов, частоты (например, ft и Г2) которых не совпадают с частотой основного сигнала (и приводят к помехам на частоте основного сигнала). Интермодуляция 3-го порядка представляет комбинацию 2fi-f2 или 2f2-f,.-Прим. ред.

2) Точка IPi3 соответствует точке на амплитудной характеристике абсолютно линейного усилителя, при подаче на вход которого сигналов с частотами fj и Г2 образуются продукты интермодуляции 3-го порядка, равные по амплитуде рабочему сигналу.-Прим. ред.

Рис. 1.61. Схемы и параметры двух простых балансных смесителей для сигналов среднего уровня мощности.

Следующими важными параметрами, характеризующими смеситель, являются: вносимое ^собственное) затухание А;1), собственные шумы FM и ^взаимная развязка входов А,. При этом для кольцевых смесителей типичное значение As составляет 5,5-6,5 дБ, из них « 3 дБ приходится (согласно основному определению fz = Гц + fh) на нежелаемую и поэтому отфильтрованную компоненту. Значение FM»0,5 дБ (при использовании диодов Шотки) вследствие малости может не приниматься во внимание или учитываться в величине aj. Величина Ах для сигнальных входов может достигать более 25 дБ, а развязка сигнальных и гетеродинного входов может превышать 45 дБ. На частотах выше 150 МГц наблюдается ухудшение качества смесителей. Значение КСВ (s) отчетливо зависит от мощности раскачки, особенно от мощности гетеродина

, pu-

Т1а рис. 1.61 представлены схемы и характеристики двух простых балансных смесителей, относящихся к классу смесителей среднего уровня мощности. В связи с их средними качественными показателями эти смесители используются преимущественно в модемах (модулятор/демодулятор). Таблица 1.13 позволяет сравнить свойства балансных и двойных балансных смесителей.

Теперь поговорим о двойных балансных смесителях, которые применяются в высококачественных приемных и передающих устройствах, а также в измерительной технике.

В связи с относительно высокими требованиями, предъявляемыми к динамическому диапазону, будем рассматривать только схемы, относящиеся к среднему уровню мощности. Эти схемы, как изображено на рис. 1.62, включают в себя два симметрирующих трансформатора согласующего типа с Zu 1:|2:2| (см. рис. 1.5), диодный кольцевой смеситель на основе диодов Шотки и симметрирующую^ емкость Сс, которая улучшает развязку между входами Ах. Для Рд = +13 дБм величина 1Р!3 составляет + 120-221 дБм, а точка компрессии по входу КР; == + 17-91 дБм.

Смесители высокого уровня мощности отличаются от рассмотренного устройства только тем, что каждое плечо смесительного кольца образовано .не одним, а двумя последовательно включенными диодами Шотки, что показано °на рисТ 1.63. При рп = + 17 дБм удается получить IPi3 як + 125-271 дБм и КР, « + 113-151 дБм.

Смесители очень высокого уровня мощности отличаются от описанных смесителей среднего уровня тем, что каждый диод в кольце включается последовательно с цепью из параллельно соединенных резистора R и конденсатора С, как следует из рис. 1.64. Реактивное сопротивление конденсатора Сг должно составлять ^ 50 Ом на самой низкой частоте рабочего диапазона %±4- Для pu = + 20 дБм типичны значения 1Р13 х х + | 30-33 | дБм и KPj х + 115-18 | дБм.

Что касается требований, предъявляемых к трансформаторам при проектировании, то мы будем ориентироваться на содержание разд. 1.1. Схему, приведенную на рис. 1.5, можно использовать для всех трех описанных выше смесителей любого класса мощности. Частотная характеристика входа (частота fx) начинается с 0 Гц, что позволяет передавать самые низкие частоты рабочего спектра; по обоим другим входам (при нескомпенсированных трансформаторах) ширина полосы рабочих частот достигает

Таблица 1.13. Сравнение качественных показателей балансного и двойного балансного диодных смесителей *

Рис. 1.62. Схема и параметры кольцевого смесителя для сигналов среднего уровня мощности.

Рис. 1.63. Схема и параметры кольцевого смесителя гтля сигнядор высокого уровня мощности.

Рис. 1.64. Схема и параметры кольцевого смесителя для сигналов сверхвысокого уровня мощности.

Таблица 1.14. Пример параметров элементов кольцевых смесителей, приведенных на рис. 1.62-1.64, и их зависимость от частоты

Рис. 1.65. Схема и параметры кольцевого смесителя с увеличенным динамическим диапазоном для сигналов сверхвысокого уровня мощности.

пяти октав. В области верхних рабочих частот частотная характеристика для всех трех входов спадает практически одинаково. В табл. 1.14 приведены сведения о конструкции и номиналах элементов для кольцевых смесителей, представленных на рис. 1.62-1.64, для двух диапазонов рабочих частот.

На рис. 1.65 изображена еще одна схема смесителя, относящегося к классу сверхвысокого уровня мощности; она обладает расширенным динамическим диапазоном. Высокая эффективность достигается путем параллельного включения двух смесительных колец (см. рис. 1.64) и использования модифицированного симметрирующего трансформатора с Zjj 1:1:1. Номинал Сг выбирают таким образом, чтобы его реактивное сопротивление Хс равнялось 25 Ом на низшей частоте диапазона Гц + fz. Схема расположения обмоток трансформатора приведена на рис. 1.66. Для Ри = + 24 дБм результирующее значение 1Р!3 и KPj составляет около + 35 дБм и + 20 дБм соответственно. Необходимо принимать во внимание наличие паразитного излучения при уровнях мощности pu более 0,25 Вт и осуществлять соответствующее экранирование конструкции. Входное сопротивление для входа частоты fx, равное в данной схеме 25 Ом, можно преобразовать к номинальному значению 50 Ом при помощи одного из двух согласующих устройств, изображенных на рис. 1.67. Т-образную структуру (рис. 1.67, а) следует применять тогда, когда необходимо обеспечить для входа частоты fx частотную характеристику, начинающуюся с 0 Гц. Диплексер (рис. 1.67,6) следует использовать в тех случаях, когда вход частоты fx является входом промежуточной частоты. Параметры трансформаторов и колебательных контуров для обеих структур

Рис. 1.66. Схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике симметрирующего трансформатора, приведенного на рис. 1.65.

Рис. 1.67. Схемы двух устройств для согласования сопротивления со стороны входа fx с входным сопротивлением смесителя и расчетные формулы для смесителя, изображенного на рис. 1.65. а-реализация в виде низкочастотного диплексера для работы в диапазоне частот от 0 Гц; б -реализация в виде полосового фильтра для работы в диапазоне промежуточных частот.

приведены на рис. 1.2 и 1.50 соответственно. Величина собственных потерь aj согласующих устройств составляет 0,3-0,5 дБ и зависит от собственной добротности используемых катушек индуктивности.

В табл. 1.15 для двух диапазонов рабочих частот приведены параметры элементов

Таблица 1.15. Пример зависящих от частотного диапазона параметров элементов для комбинации схем, приведенных на рис. 1.65 и 1.67

Рис. 1.68. Схема мощного «дуального смесителя». В обоих каналах устройств данного тип используются, как правило, смесители сигналов сверхвысокого уровня мощности, аналогичны изображенному на рис. 1.65.

комбинации схем, представленных на рис. 1.65 и 1.67. Указанные значения справедлив для обеих структур, изображенных на рис. 1.67.

На рис. 1.68 представлена структурная схема смесителя, известного под название «дуальный смеситель». Смеситель образован двумя ветвями из кольцевых баланснь смесителей, которые соединены со стороны входов fh и Гц противофазно, а со сторон входа fx синфазно; это достигается путем соответствующего включения 0°/180° и I гибридных ответвителей. Данное устройство при использовании в его ветвях смесит лей, изображенных на рис. 1.65, имеет следующие характеристики: при рп = +27 дБ (0,5 Вт) значение 1РВ « + 138-40] дБм, a КР; « + 123-251 дБм. Величина A; pasi 7-9 дБ в зависимости от типа используемых устройств, взаимной связи ветвей смес теля. Развязка Ах между входами fh и fx, fj и fx примерно на 30 дБ больше, че соответствующие значения для одиночного смесителя; одновременно снижаются пр мерно на 10-20 дБ уровни высших гармоник. При реализации такого рода структ; следует обращать особое внимание на необходимость тщательной амплитудной фазовой балансировки отдельных ветвей смесителя. При проектировании всегда bi полняйте следующие рекомендации:

1. Информационный сигнал должен поступать на вход одного из трансформаторе а сигнал гетеродина подаваться на вход другого трансформатора; никогда включайте иначе! (В качестве критерия служит развязка Ах.)

2. Диоды и трансформаторы, используемые в устройстве, должны обладать к можно более идентичными электрическими параметрами (это определяет фа' вый и амплитудный баланс). Требуется индивидуальная сортировка и отб элементов из числа поставляемых производителями. Обмотки трансформатор должны быть выполнены без видимых отличий.

3. Монтаж трансформаторов и элементов смесительного кольца должен выполни" ся как можно более симметричным и осуществляться проводниками минима;

ной длины. Для эффективного симметрирования смесителя (для достижения максимального значения Ах) может потребоваться кроме подбора конденсатора Сс переключение половин симметричной обмотки одного (любого) из трансформаторов. При этом необходимо соблюдать правильную фазировку обмоток и обращать внимание на подключение выводов, обозначенных точками.

4. Следует в первую очередь согласовывать выходное сопротивление источника с входным сопротивлением смесителя по входу информационного сигнала fx; с точки зрения частотных свойств входы fh и f, являются взаимозаменяемыми.

5. Сигнал гетеродина должен поступать от линейного широкополосного источника. Следует избегать применения в этой цепи гетеродина любых частотно-избирательных цепей. Значение развязки Ах относительно фильтра частоты f^ должно составлять не менее 10 дБ.

1.6. Широкополосные усилители малых сигналов

Для усиления малых сигналов чаще всего используют монолитные интегральные схемы (ИС). В настоящее время серийно выпускается много типов ИС для разнообразных применений. Тем не менее существуют такие задачи, решая которые можно добиться наилучших результатов, если использовать специально разработанные устройства, реализованные на дискретных элементах, по совокупности параметров точно соответствующие специфическим требованиям и в этом смысле являющиеся оптимальными.

К таким устройствам относятся усилители, обладающие сравнительно большим динамическим диапазоном и/или чувствительностью, а также высокой линейностью амплитудной характеристики.

Для достижения данной цели наиболее подходят схемы с отрицательной обратной связью; в них используются малошумящие биполярные транзисторы с большим коллекторным током, относящиеся к категории дешевых СВЧ-транзисторов. Предельная частота fT1} этих полупроводниковых приборов, составляющая 4-5 ГГц, позволяет реализовывать усилители с предельной частотой более 1 ГГц и полосой пропускания около десяти октав. Они имеют при этом во всем рабочем диапазоне почти идентичные значения входного и выходного сопротивлений и поэтому идеально подходят для использования в 50-омных устройствах.

Структуры с отрицательной обратной связью следует рассматривать с учетом специфики их применения. Так, если необходимо обеспечить оптимальный динамический диапазон и одновременно высокую чувствительность, то в цепи обратной связи следует использовать нешумящие реактивные элементы (Х-обратная связь). Если же требуется большой динамический диапазон, то можно использовать простые схемы с активными омическими сопротивлениями в качестве элементов отрицательной обратной связи (R-образная связь).

Критериями для выбора транзисторов кроме предельного тока и допустимой мощности рассеяния являются прежде всего величина fT и динамический коэффициент усиления тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ) Р0 (измеряется на частоте 1 кГц). Возможное значение предельной рабочей частоты для этого усилителя можно приближенно определить по формуле 10-(fT/P0), а частотно-зависимый коэффициент усиления тока pf можно аппроксимировать с достаточной для практики точностью функцией fT/f, т. е. 0f < Р0; следует отметить, что допуски на значения (30 достигают — 50/+ 500% от приведенных в справочниках значений (как правило, 50-80). В последующих расчетах можно рекомендовать применять при коллекторных токах

Рис. 1.69. Основная схема усилителя типа А с реактивной Х-отрицательной обратной связью и формулы для его расчета.

1С < 60 мА хорошо зарекомендовавшие себя транзисторы типа BFT 66, BFR 96(8), MRF 904, MRF 965 или им подобные.

В дальнейшем будут рассмотрены три сходные, но более или менее отличающиеся друг от друга схемы усилителей; по режиму работы для лучшего различия мы обозначим их как схемы типа А, В или С1(.

Для каждого из типов усилителей будут рассмотрены три подтипа, соответствующие значениям коллекторных токов 14, 33 и 55 мА. Из перечисленных выше транзисторов для усилителей с коллекторным током 14 мА наиболее подходят BFT 66 и MRF 904, но могут использоваться и BFR 96(8) и MRF 965; эти транзисторы обладают наилучшими шумовыми свойствами для транзисторов данной мощности.

Рассмотрим усилитель типа А. Основная схема этого усилителя с цепью отрицательной обратной связи типа X и соотношения, используемые при ее проектировании, приведены на рис. 1.69. Мы конкретизируем параметры усилителя, требуемые для соответствующих условий применения, В качестве основных критериев следует указать входную интермодуляционную точку 3-го порядка IPi3, входную точку компрессии2) KPj, коэффициент усиления мощности G ; коэффициент шума F, а иногда коэффициент обратной передачи сигнала Ах. Затем на номограммах, представленных на рис. 1.70-1.72, мы отыскиваем рассчитанные или желаемые сочетания параметров в зависимости от 1С. При этом мы располагаем следующими диапазонами значений-для JPj^ + 116-39.ЬдБм, для КР; - 3-+ 10 дБм, для Gp 4,5-9,5 дБ и для F 1,7-3,6 дБ, для Ах имеем Ах = Gpr — Gp, где Gpr представляет собой коэффициент передачи мощности. И наконец, следует записать соответствующие значения коллекторного тока 1С и полученные значения коэффициентов трансформации nu для трансформаторов Ш (только при Wj ф W2) и 02.

Все три подтипа общей схемы как с трансформатором t)l, так и без него представлены в виде полных принципиальных схем на рис. 1.73.

В табл. 1.16 приведены зависящие от тока 1С значения R1-R4 и указаны номиналы элементов для двух диапазонов частот 1-50 МГц и 30-200 МГц.

Общие замечания о частотно-зависимых элементах: реактивное сопротивление емкости С1 должно составлять менее 10 Ом, емкости С2- менее 1 Ом, а дросселя Hfd-более 500 Ом; эти значения относятся к низшей рабочей частоте. На рис. 1.74 представлена схема расположения обмоток на тороидальном сердечнике трансформатора U2 (обмотки следует выполнять бифилярно/трифилярно из скрученных проводов).

Рис. 1.70. Семейство характеристик усилителя типа А при коллекторном токе 1С = 14 мА.

Рис. 1.71. Семейство характеристик усилителя типа А при коллекторном токе I,. = 33 мА.

Трансформатор 01 выполняют в соответствии с рис. 1.2 или в виде трансформатора на линии согласно рис. 1.3.

Теперь скажем несколько слов об усилителях типа В. Основная схема усилителя с цепью отрицательной обратной связи (Х-тип) и используемые в процессе проектирования формулы приведены на рис. 1.75. В данном случае также необходимо конкретизировать желательные параметры усилителя. Затем мы определяем соответствующий набор параметров в зависимости от величины коллекторного тока 1С, руководствуясь

Рис. 1.72. Семейство характеристик усилителя типа А при коллекторном токе 1С = 55 мА.

номограммами на рис. 1.76-1.78. Диапазон возможных значений параметров будет составлять: для IPi3 + 121-461 дБм, для КР; - 7-+ 12 дБм, для коэффициента усиления напряжения Ои 2-12 дБ, для F 2,2-4,0 дБ, величина Ах имеет относительно большое значение и поэтому далее не рассматривается.

Все три подтипа данной схемы можно выполнить в виде, изображенном на рис. 1.79. В табл. 1.17 приведены зависящие от тока 1С значения R1-R4, параметры обмотки W3 трансформатора U и указаны номиналы элементов для двух диапазонов частот. Реактивные сопротивления элементов Cl, C2 и Hfd на низшей рабочей частоте должны иметь значения < 10 Ом, s£ 1 Ом, ^ 500 Ом соответственно. На рис. 1.80 представлена схема расположения обмоток на тороидальном сердечнике трансформатора U; намотка осуществляется скрученными проводами.

Следует отметить, что входное сопротивление (импеданс) схемы типа В является относительно высоким и составляет более 1 кОм. Самый простой способ получить

Рис. 1.73. Полные принципиальные схемы двух усилителей типа А с различными входными цепями.

Таблица 1.16. Номиналы резисторов R1-R4 для схемы, приведенной на рис. 1.73, при различных значениях тока 1С и пример номиналов реактивных элементов, соответствующих двум рабочим диапазонам частот (G см. на рис. 1.70-1.72)

Рис. 1.74. Схема и расположения обмоток на тороидальном сердечнике для трансформатора U2, приведенного на рис. 1.73.

Рис. 1.75. Основная схема усилителя типа В с реактивной Х-отрицательной обратной связью и формулы для его расчета.

Рис. 1.76. Семейство характеристик усилителя типа В при коллекторном токе 1С = 14 мА.

Рис. 1.77. Семейство характеристик усилителя типа В при коллекторном токе 1С = 33 мА.

Рис. 1.78. Семейство характеристик усилителя типа В при коллекторном токе 1С = 55 мА.

меньшее значение (например, 50 Ом)-это заменить дроссель Hfd обычным резистором RHfd с соответствующим номиналом. Правда, при этом, естественно, увеличивается коэффициент шума, а в наиболее желательном случае равенства RHfd и внутреннего сопротивления генератора RG происходит согласование по мощности, тогда как динамический диапазон остается практически неизменным. Если предположить, что RG = RHfd = Z0 = ZL (см. рис. 1.75), то мы получим одинаковые значения Gv и Gp, выраженные в децибелах (при условии согласования усилителя по входу и выходу).

Рассмотрим теперь усилитель типа С. Основная схема данной разновидности усилителя с отрицательной обратной связью (R-типа) изображена на рис. 1.81. Вначале мы

Рис. 1.79. Полная принципиальная схема усилителя типа В.

Таблица 1.17. Номиналы резисторов Rl -R4 и данные обмотки W3 трансформатора U при различных значениях тока 1С для схемы, приведенной на рис. 1.79, и пример номиналов реактивных элементов, соответствующих двум рабочим диапазонам частот (Gu см. на рис. 1.76-1,78)

Рис. 1.80. Схема и расположение обмоток на тороидальном сердечнике для трансформатора U, приведенного на рис. 1.79.

Рис. 1.81. Основная схема усилителя типа С с резистивной R-обратной связью и формулы для его расчета.

Рис. 1.82. Семейство характеристик усилителя типа С для 1С = 14 мА.

Рис. 1.83. Семейство характеристик усилителя типа С для 1С = 33 мА.

Рис. 1.84. Семейство характеристик усилителя типа С для 1С = 55 мА.

должны конкретизировать желательные параметры усилителя. После этого мы определяем соответствующий набор параметров в зависимости от величины коллекторного тока 1С, исходя из номограмм 1.82-1.84. Для данной разновидности схемы возможны следующие диапазоны параметров: для IPi3 — 5-+ 17 дБм, для КР, — 14-+ 10 дБм, для Gp 9-22 дБ и для F 3-7 дБ. Наконец мы записываем найденное значение 1С и соответствующие значения R, и Re.

На рис. 1.85 изображена принципиальная схема, справедливая для любого из трех

Рис. 1.85. Полная принципиальная схема усилителя типа С.

Таблица 1.18. Номиналы резисторов Rf/ , Re/ , R1 и R2 при различных значениях тока 1С для схемы, приведенной на рис. 1.85, и пример номиналов реактивных элементов, соответствующих двум рабочим диапазонам частот (G см. на рис. 1.82-1.84)

Рис. 1.86. Зависимости величины входного и выходного сопротивлений, характерные для усилителя типа С, от сопротивлений Rf и Re.

подтипов разновидности С. В табл. 1.18 приведены конкретные значения элементов схемы Rf/F, Re/E, R1 и R2 в зависимости от величины тока 1С, а также указаны номиналы реактивных элементов для двух диапазонов частот. Реактивные сопротивления элементов Cl, C2 и Hfd на низшей из рабочих частот должны составлять < 10 Ом, 4 1 Ом и

Рис. 1.87. Основная схема усилителя типа D на полевом транзисторе с N-каналом и формулы для его расчета. ""——'

^ 500 Ом соответственно. Трансформатор выполняется в виде трансформатора на линии согласно рис. 1.16. На рис. 1.86 изображены типовые зависимости Z; и Z0 от Rf и Rc при Zj / Z0 Ф 50 Ом, что является практически незначительным ограничением.

Наконец, мы обсудим реализацию усилителя на основе N-канального полевого транзистора с p-n-переходом, включенного по схеме с общим затвором. Эту разновидность усилителя обозначим как тип D. В противоположность трем ранее рассмотренным типам усилителей усилитель этого типа можно использовать без обратной связи, и поэтому априори он отличается высоким значением коэффициента обратной передачи сигнала (высокое Ах).

При выборе транзистора необходимо принимать во внимание кроме максимально допустимого тока и допустимой мощности рассеяния, во-первых, крутизну прямой передачи у21, предельную частоту крутизны fy21 (или y21f = [1/^/2]-у21), коэффициент шума(Р и, во-вторых, ток стока ID. Для использования в 50-омном устройстве в диапазоне частот до 500 МГц можно-рекомендовать следующие типы транзисторов: 2N 4856 A, BF 246 А, Р 8002 и U 310 при токах ID = 25 мА (ориентировочное значение и сильный разброс параметров).

Основная схема усилителя типа D и используемые при расчетах формулы приведены на рис. 1.87.

Вначале следует конкретизировать желаемые параметры усилителя. Далее мы определяем соответствующий набор параметров для различных значений UD, исходя из номограмм 1.88 и 1.89. Диапазон возможных значений параметров будет составлять для IPi3 0-+ 18 дБм, для KPj — 10-+ 8 дБм, для Gp 1-16 дБ и для F 1,2 дБ. Определенные по номограммам значения Wj:W2 и Rb следует записать.

На рис. 1.90 изображена принципиальная схема, справедливая для обоих подтипов усилителя. С точки зрения реализации конструкции трансформатора U следует ориентироваться на данные и рекомендации, изложенные в разд. 1.1; если позволяет значение Zjj, то следует использовать трансформатор на линии. Реактивные сопротивления элементов Cl, C2 и Hfd на самой низкой частоте рабочего диапазона должны составлять < 10 Ом, < 1 Ом и ^ 500 Ом соответственно.

Если отношение Wj: W2 вообще составляет | > 12| :4 или | > 16| :4, то использование апериодичных Zfj-цепей всегда приводит к неудовлетворительным результатам. С учетом частотных свойств усилителя предпочтительно применять в цепи стока транзистора П-образную Zjj-структуру, как это показано на рис. 1.91 (см. табл. 1.19). В таблице приведены также примеры конкретных значений zq, необходимых при проектировании; промежуточные значения можно получить путем интерполяции с достаточной для практики точностью.

Рис. 1.88. Семейство характеристик усилителя типа D при UD = 13,6 В и у21 « 20 мСим.

Рис. 1.89. Семейство характеристик усилителя типа D при UD = 20 В и у21 « 20 мСим.

Рис. 1.90. Полная принципиальная схема усилителя типа D.

Для описанных выше четырех типов усилителей следует привести следующие замечания, справедливые в любом случае.

Тип Л.^Эти структуры склонны к самовозбуждению при рассогласованиях (при значениях КСВ (s) > 3). Частота колебаний при самовозбуждении, как правило, расположена выше рабочего спектра частот; возможно двухчастотное самовозбуждение. В этом случае устранению самовозбуждения может способствовать ферритовое колечко, одетое на коллекторный вывод транзистора. При частотно-избирательном включении усилителя мы должны со всей тщательностью уменьшать взаимную связь между выходом и входом усилителя.

Тип В. Эта структура имеет чрезвычайно стабильные параметры в 50-омных устройствах. Самовозбуждение все-таки может возникнуть при включении высокоомного селективного источника вследствие взаимной связи выход/вход. Схемных способов ней-• трализации не существует, поэтому следует всеми способами устранять обратную связь.

Тип С,_Эта структура очень стабильна. При частотно-избирательном включении все же следует обращать внимание на устранение связи между выходом и входом, обусловленной периферийными избирательными цепями.

Рис. 1.91. Вариант усилителя, представленного на рис. 1.90 в виде широкополосной избирательной схемы с общим затвором, и формулы для расчета частотно-зависимых параметров.

Tun D. По стабильности данная структура в основном сравнима со структурой типа С. Особым преимуществом данной схемы является возможность в широком диапазоне точно подстраивать Z, и Z0 посредством изменения тока стока ID (Z; = l/y2i) или

величины Rb.

1.7. Модульная реализация

Из рассмотрения фотографий на рис. 1.92-1.96 можно почерпнуть массу информации о конструкторских приемах и конкретных реализациях радиоэлектронных устройств, выполненных на модульйой основе высококвалифицированными конструкторами-профессионалами. Эти фотографии говорят сами за себя.

На рис. 1.97 и 1.98 изображены топология печатных плат и размещение элементов некоторых диодных кольцевых смесителей, рассмотренных в разд. 1.5. На проволочные перемычки, включенные в разрыв шины питания +UB, должны быть одеты по всей их длине маленькие ферритовые колечки с высокой магнитной проницаемостью (Hi > 1000), служащие дросселем и экраном; расстояние между платой и колечками должно быть не менее 3 мм. Эти перемычки устанавливаются только в случае большой длины печатных проводников.

На рис. 1.98-1.104 изображены топология печатных плат и монтажные схемы усилителей, описанных в разд. 1.6. Печатные платы усилителей типа А-С рассчитаны на установку транзисторов типа MRF 904 и MRF 965, у которых выводы, если смотреть со стороны печатных проводников, расположены в следующем порядке (по часовой стрелке): эмиттер-база-коллектор-корпус. У транзистора BFT 66 изменены места выводов эмиттера и базы по сравнению с вышеуказанным расположением. В случае использования в конструкции транзистора этого типа следует перекрестить

Рис. 1.92. Пример модульной конструкции: НЧ- и ВЧ- блоки синтезатора расположены в изолированных по высокой частоте отсеках. Вверху находятся три подстраиваемых генератора, управляемых напряжением, (ГУН), с фазовыми детекторами и полосовыми фильтрами; внизу-предварительные каскады ГУНа.

Рис. 1.93. Пример модульной конструкции: НЧ- и ВЧ-блоки синтезатора расположены в изолированных по высокой частоте отсеках. Вверху и слева находятся каскады смесителей ВЧ-сигналов и вспомогательные генераторы; справа - цифровая схема управления.

Рис. 1.94. Пример модульной конструкции: входная часть ОВЧ- УВЧ-трансивера расположена в изолированных по высокой частоте отсеках. Внизу находятся четыре входных низкочастотных фильтра; выше-смеситель и часть тракта промежуточной частоты.

Рис. 1.95. Пример модульной конструкции: блоки ОВЧ- и УВЧ-синтезатора расположены в изолированных по высокой частоте отсеках. Вверху слева находятся: опорный кварцевый генератор, цепи настройки и управления, а также переключатель каналов; внизу слева - ГУН, справа - блоки формирования сигналов управления частотой.

его выводы, при этом необходимо обратить внимание на то, чтобы не было замыканий. Все вышесказанное относится и к двум разновидностям печатной платы усилителя типа D; кроме того, она позволяет без всяких изменений применять транзисторы типов 2N 4856 А и U 310. Полупроводниковые приборы в сравнительно большом корпусе типа Т, например BFR 96 (S), установить в описанные печатные платы невозможно. Как показали лабораторные исследования, вносить изменения в описанные платы можно без особого ухудшения параметров только при работе на частотах ниже 50 МГц.

Печатные платы для фильтров здесь не приводятся, так как они должны разрабатываться специалистами для каждого случая индивидуально с соблюдением всех правил и с учетом ограничений. Соответствующие схемные реализации и их конструкции приведены в гл. 2.

Примеры конструкций дискретных функциональных модулей изображены на фотографиях 1.92-1.96. Шины питания соединяются посредством проволочных перемычек, а ввод питания + UB производится в ряде случаев через проходные конденсаторы или фильтры. Для входов сигнала используют возможно более короткие отрезки проводов или применяют коаксиальный кабель. При этом рекомендуется использовать 50-омные кабели типа RG-174/U и RG-178B/U с внешним диаметром 2,5 или 1,5 мм.

Отдельные модули можно объединить между собой в один «супермодуль» на общей плате (например, типа «Евростандарт»). При этом шины питания должны соединяться

Рис. 1.96.  Пример модульной конструкции:  ВЧ- и НЧ-части приемника,  выполненные  в  виде супермодульной кассеты.

через проходные конденсаторы, а экранирующая фольга на стороне расположения элементов должна быть замкнута. Для соединения сигнальных клемм друг с другом во всех случаях используются разъемные проволочные перемычки или коаксиальный кабель, что позволяет обеспечить легкий доступ к отдельным модулям. В качестве длинных соединительных проводников используются полосковые линии, размеры которых можно определить из рис. 1.105. Отдельные модули и основные излучающие

Рис. 1.97. Печатная плата и расположение элементов кольцевого смесителя сигналов среднего уровня мощности, схема которого приведена на рис. 1.62.

Рис. 1.98. Печатная плата и расположение элементов кольцевых смесителей сигналов высокого и сверхвысокого уровней, схемы которых изображены на рис. 1.63 и 1.64.

Рис. 1.99. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа А, схема которого приведена на рис. 1.73, а.

Рис. 1.100. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа А, схема которого приведена на рис. 1.73,6. N-

Рис. 1.101. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа В, схема которого приведена на рис. 1.79. ""-*

Рис. 1.102. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа С, схема которого приведена на рис. 1.85. —

Рис. 1.103. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа D, схема которого приведена на рис. 1.90.

Рис. 1.104. Печатная плата и расположение элементов усилителя типа D, схема которого приведена на рис. 1.91.

Рис. 1.105. Зависимость волнового сопротивления микрополосковой линии от ширины полоски, толщины и диэлектрической проницаемости материала подложки.

цепи должны быть отделены друг от друга экранирующими перегородками. Всегда следует экранировать открытые цилиндрические катушки, генераторы и смесители.

Используйте, пожалуйста, в своей практической деятельности вместе с фактами, изложенными в этом разделе, данные о конструкции радиоэлементов, приведенные- в гл. 3.